| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 14.5 Betreiben einer Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle

Geräte:

- Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle

- Kleinelektromotor

- Voltmeter

- Kabel

- Schlauch

Chemikalien:

- Wasserstoff

- Sauerstoff

Durchführung:

- Verbinde den Wasserstoff-Eingang der Brennstoffzelle mit einer Wasserstoffflasche.

- Verbinde den Sauerstoff-Eingang der Brennstoffzelle mit einer Sauerstoffflasche.

- Verbinde die Kontakte der Brennstoffzelle mit einem Kleinelektromotor.

- Öffne die Wasserstoff- und die Sauerstoffzufuhr zur Brennstoffzelle.

- Beobachte den Kleinelektromotor.

- Wenn der Rotor des Motors sich dreht, ersetze den Kleinelektromotor durch ein Voltmeter.

- Erkläre deine Beobachtungen!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 14.5

Beobachtungen:

Wenn man die beiden Gaszufuhren geöffnet hat, beginnt sich der Rotor des Kleinelektromotors nach kurzer Zeit zu drehen.

Ersetzt man diesen durch ein Voltmeter, kann man eine Gleichspannung von 0,5 bis 1 V messen.

Auswertung:

In der Brennstoffzelle findet eine Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser unter Abgabe von elektrischer Energie statt. Damit kann man einen Kleinelektromotor betreiben.

Die ideale Zellspannung beträgt 1,23 V, diese lässt sich unter realen Bedingungen aber kaum erreichen.