| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 16.12 Leitfähigkeit von reiner Zitronensäure und einer wässrigen Zitronensäure-Lösung

Geräte:

- 150-mL-Becherglas

- Magnetrührer mit Heizplatte

- Rührfisch

- Unterputzkabel

- 2 Krokodilklemmen

- 3 Kabel

- Glühlampe (max. 3 V, 0,07 A) mit Halterung

- Regelbare Wechselspannungsquelle (Spannungsbereich: 0 – 30 V)

Chemikalien:

- Reine, wasserfreie Zitronensäure

Versuchsaufbau:

Durchführung:

- Für die Untersuchungen mit Zitronensäure sollten die abisolierten Kabelenden einen Elektrodenabstand von etwas weniger als 1 cm aufweisen.

- Baue den Versuch entsprechend der Abbildung auf.

- Fülle das Becherglas 1 cm hoch mit destilliertem Wasser, tauche die Elektrode ein und regele die Wechselspannung auf maximale Spannung hoch, die Glühlampe sollte nicht leuchten.

- Trockne das Becherglas, fülle es 0,5 - 1 cm hoch mit Zitronensäure und stelle es auf die Heizplatte. Die Säure muss vorsichtig erhitzt werden, da sich die Zitronensäure oberhalb von etwa 175°C gelb verfärbt und sich zersetzt. Die Heizplatte kannst du zu Beginn deutlich höher regeln (ca. 200 °C) und erst wenn sich eine klare Schmelze gebildet hat, darfst du die Temperatur von 175 °C nicht überschreiten! Rühre während des Schmelzens gelegentlich mit einem Glasstab um, sobald die Zitronensäure geschmolzen ist, kannst du den Rührfisch hineingeben.

- Tauche die Elektroden in die Schmelze (ggf. einspannen!) und regle die Wechselspannung auf maximale Spannung hoch. Die Glühlampe sollte nicht leuchten.

- Gib nun vorsichtig destilliertes Wasser zu der Zitronensäureschmelze hinzu und beobachte dabei die Glühlampe.

- Wenn sie leuchtet, regele die Spannung so weit herunter, bis kein Leuchten mehr zu beobachten ist.

- Dann gib erneut etwas Wasser hinzu.

- Erkläre deine Beobachtungen!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 16.12

Beim Erhitzen über 175°C spaltet die Zitronensäure intramolekular Wasser ab und geht in die Aconitsäure (ungesättigte Tricarbonsäure) über. Je nach Menge des abgespaltenen Wassers entsteht eine weniger oder mehr den elektrischen Strom leitende Lösung. Eine Zersetzung der Zitronensäure auf diese Weise ist an der immer intensiveren Gelbfärbung der Lösung zu erkennen.

Trotz der hohen Temperatur der Schmelze kann zu dieser bedenkenlos Wasser gegeben werden, ein Herausspritzen von Teilen der Lösung ist bisher noch nicht beobachtet worden. Dieses ist wahrscheinlich auf zwei Effekte zurück zu führen: Zum einen reagiert das mit Raumtemperatur zugegebene Wasser während seiner Erwärmung offensichtlich sehr schnell mit der Zitronensäure zu den entsprechenden Ionen, der Siedepunkt einer solchen Lösung liegt deutlich höher als der von reinem Wasser. Zum anderen wird durch die Zugabe von Wasser mit Raumtemperatur die Temperatur der Lösung deutlich und unter ihren Siedepunkt erniedrigt.

Beobachtungen:

Aus den Zitronensäure-Kristallen bildet sich beim Erwärmen eine klare Schmelze. Am oberen Rand des Becherglases kann ein kristalliner Rest verbleiben, da die Zitronensäure dort nicht so heiß wird wie unmittelbar am Boden.

Trotz eingestellter maximaler Spannung leuchtet die Glühlampe weder bei destilliertem Wasser noch bei reiner Zitronensäure. Wenn man aber etwas Wasser in die reine Zitronensäure gegeben hat, leuchtet die Glühlampe allmählich auf, die Spannung wird herunter geregelt, die Glühlampe erlischt, man gibt wieder Wasser hinzu usw.

Auswertung:

Offensichtlich leiten sowohl destilliertes Wasser als auch die reine Zitronensäure den elektrischen Strom nicht. Gibt man allerdings Wasser zu der Säure hinzu, so muss eine chemische Reaktion stattfinden, bei der eine saure Lösung mit elektrisch geladenen Teilchen entsteht.

Hinweise:

- Wichtig ist es, das destillierte Wasser vorher auf seine Leitfähigkeit hin in der eingesetzten Apparatur zu prüfen! Falls dieses Wasser aus einem Ionenaustauscher stammt, kann es vorkommen, dass schon bei reinem Wasser eine geringe Leitfähigkeit festzustellen ist.

- Das Unterputzkabel ist im Baumarkt erhältlich. Aus ihm kann man sehr preiswerte und trotzdem relativ dimensionsstabile Leitfähigkeitselektroden herstellen. Dazu schneidet man von dem Unterputzkabel ein ca. 10 cm langes Stück (je nach Gefäß) ab und entfernt an beiden Enden etwa 1 cm der Isolierung, die mittlere Ader kann abgekniffen werden.

- Ein Anknüpfungspunkt für spätere formale Betrachtungen wird hier unschwer erkennbar, es wird quasi der Grundstein für die Bildung von Hydronium-Ionen gelegt.