| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 24.2 Verhalten einer Zink-Luft-Knopfzelle mit und ohne Aufkleber

Geräte:

- Neue Zink-Luft-Knopfzelle mit Aufkleber

- Leichtlauf-Elektromotor

- 2 Verbindungskabel

- Krokodilklemme

- Kugelschreiberfeder

Durchführung:

- Spanne die Zink-Luft-Knopfzelle so in eine Krokodilklemme, dass die beiden Zangen der Klemme mit dem Mantel der Knopfzelle (Pluspol) in Kontakt sind. Achte dabei darauf, dass der Aufkleber auf der Knopfzelle problemlos entfernt werden kann.

- Verbinde die Krokodilklemme mit einem Kabel und spanne dieses am Stecker ein.

- Schiebe über den Stecker eines zweiten Kabels eine enganliegende Kugelschreiberfeder.

- Spanne dieses Kabel so ein, dass die Kugelschreiberfeder unter leichtem Druck den Minuspol der Knopfzelle berührt.

- Verbinde die jeweils anderen Enden der Kabel mit einem Leichtlauf-Elektromotor.

- Wenn der Rotor des Elektromotors zum Stillstand gekommen ist, entferne den Aufkleber von der Knopfzelle.

- Wenn der Motor wieder läuft, befestige den Aufkleber wieder an der gleichen Stelle an der Knopfzelle.

- Erkläre deine Beobachtungen!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 24.2

Beobachtungen:

Nachdem man die Kabel eingesteckt hat, läuft der Elektromotor zunächst, bleibt aber nach kurzer Zeit stehen. Wenn man den Aufkleber entfernt, läuft er nach kurzer Zeit langsam wieder an. Wenn man den Aufkleber wieder befestigt, bleibt der Motor erneut nach kurzer Zeit stehen.

Auswertung:

Wie der Name der Knopfzelle schon sagt, spielt Luft bei dieser eine Rolle. Solange Luft durch die kleinen Löcher in die Knopfzelle gelangen kann, funktioniert sie und liefert elektrische Energie. Luft oder ein Bestandteil muss also bei der ablaufenden chemischen Reaktion beteiligt sein.

Am Minuspol läuft dabei die gleiche Reaktion wie in der Zink-Silberoxid-Knopfzelle ab.

Minuspol:	Zn  +  2 OH-   →   ZnO  +  H2O  +  2 e-

Es werden also Hydroxid-Ionen zu Wasser umgesetzt und Elektronen freigesetzt.

Am Pluspol werden Elektronen aufgenommen und Wasser mit Sauerstoff zu Hydroxid-Ionen umgesetzt. In dieser Zelle liefert aber kein Oxid den Sauerstoff, sondern es wird Sauerstoff aus der Luft umgesetzt. Deshalb findet die Reaktion auch nur statt und liefert elektrische Energie, wenn der Aufkleber entfernt ist und Luft durch die Löcher Zutritt zum Inneren der Zelle hat.

Die Reaktion lautet dann

Pluspol:	O2  +  2 H2O  +  4 e-   →   4 OH-