| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 27.4 Modell zur Auftrennung von Rohöl durch fraktionierte Destillation

Geräte:

- 150-mL-Becherglas

- Glasstab

- Großes Reagenzglas (30 x 200 mm) mit seitlichem Ableitungsrohr

- Passender, durchbohrter Stopfen

- Thermometer (0 – 200 °C), welches durch die Bohrung passt

- 30 cm Verbindungsschlauch

- 4 Reagenzgläser 16 x 160 mm

- Reagenzglasständer

- 5 Uhrgläser

- Siedesteine

- Holzspan

- Pulverspatel

Chemikalien:

- Feuerzeugbenzin

- Petroleum

- Paraffinöl

- Vaseline

- Aktivkohle-Pulver

Versuchsaufbau:

Durchführung:

- Vermenge in einem Becherglas 3 mL Feuerzeugbenzin, 4 mL Petroleum, 14 mL Paraffinöl und 6 gehäufte Pulverspatel Vaseline.

- Gib anschließend etwas Aktivkohle-Pulver hinzu, um die Masse schwarz einzufärben.

- Baue dann den Versuch entsprechend der Abbildung auf.

- Gib die Flüssigkeit aus dem Becherglas in das große Reagenzglas mit dem seitlichen Ansatz, füge 4 Siedesteine hinzu und setze den durchbohrten Stopfen mit dem Thermometer auf.

- Erhitze nun die Flüssigkeit mit leicht rauschender Flamme.

- Wechsele bei einer Temperatur von jeweils 120 °C, 150 °C und 170 °C die Vorlage (das kleine Reagenzglas).

- Beende das Erhitzen bei einer Temperatur von 190 °C.

- Gib von der Ausgangslösung sowie den aufgefangenen Flüssigkeiten jeweils ein paar Tropfen auf ein Uhrglas und prüfe auf Farbe, Geruch und Brennbarkeit.

- Erkläre deine Beobachtungen!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 27.4

Beobachtungen:

Bereits nach kurzem Erhitzen sind Siedeblasen neben einer zunehmenden Nebelbildung deutlich zu erkennen. Erste Destillattropfen lassen sich ab einer Temperatur von ca. 90 °C auffangen. Die einzelnen Fraktionen sind alle farblos, klar und dünnflüssig und verfügen über unterschiedlich intensive Gerüche, die an Benzin, Petroleum, etc. erinnern. Die ersten drei Destillate lassen sich zunehmend schwerer entzünden. Destillat Nummer vier und der Rückstand brennen nur in Gegenwart einer Flamme kurz.

Auswertung:

Der Rohölersatz besteht aus verschiedenen Alkangemischen unterschiedlicher Kohlenstoffanzahl. Bei der Destillation verdampfen aufgrund geringerer Siedepunkte kurzkettige Alkane schneller als langkettige Alkane, so dass diese als Fraktionen abgetrennt und separat aufgefangen werden können. Die kurzkettigen Alkane sind im Gegensatz zu den langkettigen Alkanen leicht entzündlich, da die zwischen den Molekülen wirkenden Van-der-Waals-Kräfte bei den kurzkettigen Alkanen schwächer als bei den langkettigen Alkanen sind.