| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 27.5 Cracken von Paraffinöl

Geräte:

- Großes Reagenzglas (30 x 200 mm) mit seitlichem Ableitungsrohr

- Passender Stopfen

- Reagenzglas 18 x 180 mm

- Passender, durchbohrter, weicher Stopfen

- Durch die Bohrung passendes Glasrohr

- Metallschale

- Pneumatische Wanne (mind. 180 x 200 mm)

- 20 cm Silikonschlauch zum Verbinden

- 100-mL-Einwegspritze

- 2 60-mL-Einwegspritzen (Luer-Lock-Ansatz) mit Combi-Stopfen

- 2 Heidelberger Verlängerungen (15 cm)

- Sterican-Kanüle 1,2 x 40 mm

- 3-Wege-Hahn

- Verbinder von Heidelberger Verlängerung auf 3-Wege-Hahn

- 2 kleine Kristallisierschalen

- Holzspan

- Lange Pinzette

Chemikalien:

- Paraffinöl

- Edelstahl-Topfreiniger

Versuchsaufbau:

Durchführung:

- Fülle 10 mL Paraffinöl in das große Reagenzglas.

- Schiebe ein Stück eines auseinandergezogenen Topfreingers so hinein, dass es unterhalb des seitlichen Ansatzes, aber oberhalb des Paraffinöls hängen bleibt.

- Entferne die Schutzkappe des 3-Wege-Hahns und schließe an dieser Stelle eine 60-mL-Spritze an.

- Öffne den Hahn und erzeuge mit der Spritze einen Unterdruck, so dass sich die 100-mL-Spritze bis zur Nullmarke mit Wasser füllt.

- Verschließe den Hahn wieder, entferne die Spritze und setze die Schutzkappe wieder auf.

- Stelle den 3-Wege-Hahn so ein, dass eine Verbindung zwischen Spritze und Apparatur gegeben ist.

- Erhitze nun mit rauschender Flamme zuerst den Topfreiniger und dann das Öl.

- Wenn du im kleinen Reagenzglas 1 bis 2 mL Flüssigkeit aufgefangen hast, schließe zunächst den 3-Wege-Hahn und hebe den Stopfen vom kleinen Reagenzglas an.

- Beende dann das Erhitzen.

- Entnimm mit 2 60-mL-Spritzen jeweils 40 mL des Gases aus der 100-mL-Spritze und bewahre diese für Versuch V 27.7 auf.

- Gib von dem Holzöl und der aufgefangenen Flüssigkeit je eine kleine Probe in eine kleine Kristallisierschale und vergleiche sie bezüglich Farbe, Viskosität, Geruch und Brennbarkeit.

- Erkläre deine Beobachtungen!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 27.5

Beobachtungen:

Aus dem dickflüssigen, farblos klaren und nicht entzündlichen Paraffinöl lassen sich 1 - 2 mL einer dünnflüssigen, gelblich klaren Flüssigkeit gewinnen, die leicht entzündlich ist und nahezu rückstandslos verbrennt. Im Gegensatz zum geruchlosen Holzöl, verfügt diese über einen stechenden Geruch, der an Petroleum oder Benzin erinnert. In der Spritze werden 100 mL Gas aufgefangen.

Auswertung:

Die langkettigen Alkane des Paraffin-Holzöls werden unter hohen Temperaturen und mittels eines Katalysators, der die Aktivierungsenergie senkt, gespalten, sodass kurzkettige Alkane entstehen. Aufgrund geringerer Van-der-Waals-Kräfte verdampfen diese schneller als das Paraffinöl, sodass sie leicht entzündlich sind. Im Gegensatz zur Destillation liegt hier eine chemische Reaktion vor (Stoff- und Energieumwandlung, Teilchenumordnung, Neuknüpfung der chemischen Bindungen). Auf das entstandene Gas wird im Anschluss näher eingegangen.