| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 9.11 Reinigung von ölverschmutztem Wasser mit Bauschaum

Geräte:

- Reagenzglas 18 x 180 mm

- Reagenzglasständer

- Holzspieß

- Stopfenbohrer 10 mm

- Schuhkarton

- 10-mL-Messzylinder

- 1-mL-Pipette

Chemikalien:

- Sprühdose mit Bauschaum

- Dieselöl

- Wasser

Vorbereitung:

- Sprühe mindestens einen Tag vor dem eigentlichen Versuch einen Schuhkarton mit Bauschaum aus.

- Vorsicht! Je nach Schaumsorte vergrößert sich das Volumen sehr stark, daher sollte man auf ein Überquellen gefasst sein. Den feuchten Schaum nicht mit den Händen anfassen, da er im trockenen Zustand nur noch mechanisch entfernbar ist. Feuchte Schaumreste lassen sich noch gut mit Aceton entfernen.

Durchführung:

- Fülle 10 mL Wasser in das Reagenzglas.

- Gib darüber 1 mL Dieselöl.

- Bohre mit dem Stopfenbohrer in den festen Bauschaum.

- Entferne die „Wurst“ aus Bauschaum aus dem Stopfenbohrer und kürze sie auf etwa 4 cm.

- Spieße die „Wurst“ senkrecht mit einem Holzspieß auf.

- Führe nun mit dem Holzspieß den Bauschaum in das Reagenzglas bis zum Boden ein und ziehe ihn dann wieder heraus.

- Notiere deine Beobachtungen und erkläre sie!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 9.11

Beobachtungen:

Der Ölfilm auf der Wasseroberfläche ist fast vollständig entfernt.

Auswertung:

Bauschäume bestehen aus Polyurethan. Dieses ist ein Adsorptionsmittel für Öl, das aufgrund der feinen Porenstruktur wie ein Filter das Wasser reinigt. Das Öl bleibt in den Poren des Polyurethanschaums haften und wird so von der Wasseroberfläche entfernt. Gut zu erkennen sind die vielen Poren des Schaums, wodurch die wirksame Oberfläche stark vergrößert wird. Das Polyurethan wird als Ölbindemittel zur Verhinderung der Ausbreitung von Öl auf Wasseroberflächen oder Böden nach Unfällen verwendet.