| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 9.2 Windsichten zum Abtrennen von Kunststoffen und Papier

Geräte:

- Haarföhn

- Rohr aus transparentem Kunststoff (d = 3-5 cm, h = mind. 50 cm)

- Dreifuß

- 2 Drahtnetze ohne Keramikeinsatz

- zerkleinerter Abfall (z.B. Bruchstücke einer PET-Flasche, eines Joghurtbechers, einer Weißblech-Dose, Stücke eines stärkeren Kupferdrahtes, Papier- und Pappschnipsel, Glasscherben, kleine Steinchen etc., jeweils etwa 0,5 bis 1 cm groß)

Versuchsaufbau:

Durchführung:

- Stelle das Rohr senkrecht auf den Dreifuß mit Drahtnetz und haltere es so in einem Stativ.

- Gib von oben etwas zerkleinerten Abfall in das Rohr und decke es dann mit dem zweiten Drahtnetz ab.

- Halte den Föhn unter die untere Öffnung des Rohres und schalte ihn ein.

- Beobachte, was mit welchen Abfallstücken passiert.

- Versuche durch Variation der Leistungsstufen des Föhns bzw. durch den Abstand die Trennleistung zu beeinflussen.

- Notiere deine Beobachtungen und erkläre sie!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 9.2

Beobachtungen:

Bereits bei einem geringen Luftstrom werden nacheinander die Papier- und Pappschnipsel und auch die Kunststoffstücke bis zum oberen Ende des Rohres getragen. Die Steine, Metall- und Glasstücke bleiben selbst bei einem stärkeren Luftstrom auf dem unteren Drahtnetz liegen bzw. verwirbeln im unteren Bereich.

Auswertung:

Beim Windsichten werden Stoffgemische aufgrund von Dichteunterschieden und auch Unterschieden im Luftwiderstand getrennt. Daher ist es sinnvoll, Materialien gleicher Form und Größe zu verwenden. In Müllverwertungsanlagen wird der Abfall vor dem Windsichten zerkleinert und gesiebt, so dass eine möglichst einheitliche Korngröße gewährleistet ist. Beim Windsichten wird der Abfall in Leicht- (Kunststoffe und Papier) und Schwergut (Metalle, Glas) getrennt. Wie die beiden Fraktionen aus dem Windsichter ausgetragen werden, muss man sich bei den tatsächlich eingesetzten Windsichtern ansehen.

Hinweise:

In diesem konkreten Versuch kann es vorkommen, dass z.B. dünne Metallbleche auch nach oben getragen werden. Sollte dies nicht gewünscht sein, kann man ein größeres Metallblech auf die entsprechende Größe falten, so dass es schwerer wird.

Mit der richtigen Auswahl an Stoffproben und -formen (abhängig von der Leistung des Föhns) kann man auch erreichen, dass mehrere Fraktionen in unterschiedlichen Höhen des Rohres herumwirbeln.