| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 9.3 Das Schwimm-Sink-Verfahren zum Trennen von Kunststoffen

Geräte:

- 250-mL-Becherglas (breite Form)

- Glasstab oder Magnetrührer mit Magnetrührstäbchen

- Bruchstücke einer zerkleinerten PET-Flasche, inklusive der dazu gehörenden zerkleinerten Verschlusskappe (insgesamt etwa 10 g)

Durchführung:

- Befülle das Becherglas zu drei Vierteln mit Wasser.

- Gib dann das Gemisch aus der zerkleinerten PET-Flasche und der Verschlusskappe in das Wasser und rühre kräftig um.

- Notiere deine Beobachtungen und erkläre sie!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 9.3

Beobachtungen:

Die transparenten Kunststoffstücke, aus denen der eigentliche Flaschenkörper besteht, sinken im Wasser nach unten, während die farbigen Bruchstücke der Verschlusskappe an der Oberfläche schwimmen.

Auswertung:

Der Kunststoff PET (Polyethylenterephthalat) lässt sich durch ein Schwimm-Sink-Verfahren in Wasser von anderen Kunststoffen trennen. Dabei wird die größere Dichte von PET im Bezug zu Wasser und den anderen Kunststoffen ausgenutzt. PET besitzt eine Dichte von 1,3 g/cm³. Die Verschlusskappe besteht im Gegensatz dazu aus PE (Polyethylen), welches eine geringere Dichte (Dichte von PE: 0,9 g/cm³) als Wasser aufweist und folglich schwimmt.