| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

V 9.8 Trennung einer Aufschlämmung mit einem Kies-/Sandfilter

Geräte:

- 2 250-mL-Bechergläser

- Transparenter Einweg-Trinkbecher aus dünnem Kunststoff

- Spatel

- Sand

- sauberer Kies unterschiedlicher Korngröße

- Nadel

Chemikalien:

- Wasser

- Gartenerde

Durchführung:

- Steche mit der Nadel mehrere Löcher in den Boden des Trinkbechers.

- Fülle den Trinkbecher zu einem Viertel mit Sand.

- Fülle den Trinkbecher nun bis zur Hälfte mit feinem Kies.

- Fülle den Trinkbecher nun bis zu drei Viertel mit grobem Kies.

- Spanne den gefüllten Trinkbecher ein und stelle eines der Bechergläser darunter.

- Schlämme ein wenig Boden (etwa zwei bis drei Spatel) mit 100 mL Wasser in einem weiteren Becherglas auf und lasse die Aufschlämmung einige Minuten stehen.

- Gieße nun vorsichtig und ohne große Bewegungen etwa die Hälfte des abgestandenen trüben Wassers durch den Kiesfilter.

- Notiere deine Beobachtungen und erkläre sie!

Lehrerhandreichungen zu Versuch V 9.8

Beobachtungen und Auswertung:

Ein Teil des Bodens setzt sich aufgrund der größeren Dichte relativ schnell unten im Becherglas ab. Die überstehende Flüssigkeit ist aber immer noch schmutzig trüb, da sich kleinere Schmutzpartikel im Wasser fein verteilen (Suspension). Die Suspension kann in den Kiesfilter dekantiert werden, ohne den Bodensatz aufzuwühlen. Aus dem Kiesfilter tritt klares Wasser aus. Daher werden Kies- bzw. Sandfilter auch häufig zur Wasserreinigung eingesetzt um Trübstoffe abzufiltrieren.